## MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: 	Pavimentação de vias públicas

END: 	Rua Profª Maria Inês Gória, Rua Vicente Rodrigues da Silva, Rua José Joaquim Campos, Rua Adélia Pereira de Freitas, Rua Projetada 01 e Rua Projetada 02.

### PROP: 	Município de Conceição dos Ouros/MG.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de 2.008,00 m² de calçamento em blocos hexagonais de concreto E= 8 cm, 764,00 m de meio fio e sarjeta (30x10) cm em concreto moldado in loco.

SERVIÇOS PRELIMINARES:

Inicialmente será executada a regularização do subleito com proctor normal. Serão regularizados 2.237,80 m². As ruas terão 7,00, 6,00, 5,40, e 5,00 metros de largura para blocos hexagonais de concreto E= 8 cm.

CALÇAMENTO E MEIO FIO:

Será aberta a vala para a execução do meio fio de concreto. O meio-fio terá as seguintes dimensões: de 10 cm na face superior, 15 cm na face inferior, 22 cm de altura e 764,00 m de comprimento. A execução será nas duas laterais das ruas.

Ao lado do meio fio será executada a sarjeta em concreto estrutural com 30 cm de largura e 10 cm de espessura. A captação das águas pluviais será apenas pela sarjeta, não havendo a necessidade de assentamento de tubos de concreto devido à topografia da rua e pelo volume de água.

Será colocado o colchão de areia na espessura de 6 cm e posteriormente serão assentados os blocos hexagonais de concreto, espessura de 8 cm e concreto FCK 35MPA. O assentamento deverá seguir o projeto básico, que indica caimento de 3% para as laterais para a captação de águas pluviais.

As rampas serão executadas no futuro em função da não existência de passeios no trecho. Quando da execução das rampas as mesmas seguirão rigorosamente a NBR9050.

Ao final do calçamento será executado em concreto o travamento dos blocos evitando que eles se soltem em caso de chuvas fortes.

Conceição dos Ouros (MG), 25 de maio de 2023.

__________________________________________

Eng. Civil: José Airton Junho dos Reis

CREA 56.250/D